К. М. ЕФИМОВ, канд. физ.-мат. наук; П. А. ГЕМБИЦКИЙ, д-р хим. наук; И. В. ДЮМАЕВА, канд. хим. наук (Институт эколого-технологических проблем, Москва);

Н. И. ДАНИЛИНА, канд. хим. наук (ГУП «Институт МосводоканалНИИпроект»)

Дезинфицирующие флокулянты для очистки и обеззараживания питьевых и сточных вод

Большинство загрязнений воды имеет отрицательный знак заряда, поэтому катионные флокулянты более эффективны, чем анионные. Идеальную модель катионного    полиэлектролита представляет   полиэтиленимин (ПЭИ), обладающий уникально высокой концентрацией основного азота (32,5 %) и превосходящий по эффективности традиционные флокулянты: он десятикратно ускоряет флокуляцию каолиновой суспензии при содержании всего 0,004 % в расчете на твердую фазу [I].

Таблица 1

| Реагент, мг/л | Показатель очищенной воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | взвешенные вещества | ХПК | БПК |
| Без реагента | 152 | 249 | 97 |
| ПЭИ, 7,5 | 26 | 120 | 20 |
| Полиакриламид + А12(S04)з, 30 | 40 | 108 | 33 |

Катионные биоцидные флокулянты:

(СН2СН2 N СН2СН2NН}n/3   {(СН2)6 NH С NH}n.

Биопаг

СН2

СН2

NH2

ПЭИ {CH2 CH2 NH2)n

NH.HC1

((CH2)6 NH C NH}n. NH.HC1

{(CH2)6 NH C NH}n.  Фосфопаг NН 1/2H3Р04

СН

CHOH

СН2

[-NCH2CH2]m

Блок-сополимер ПЭИ с ПГМГ

Другой катионный полиэлектролит - полигексаметиленгуанидин (ПГМГ) помимо флокуляции обладает высокой и разнообразной биоцидной активностью: бактерицидной, фунгицидной, вирулицидной, алгицидной. Такие свойства делают его перспективным флокулянтом для одновременной очистки и обеззараживания природных и сточных вод. ПГМГ рекомендован также для предотвращения биообрастаний промышленной теплообменной аппаратуры, водоводов и другого оборудования, контактирующего с водой (см. структурную схему).

Гидрохлорид и фосфат ПГМГ (биопаг и фосфопаг) являются флоку-лирующими дезинфицирующими средствами с комплексным неокисляющим действием, не летучи, стабильны, малотоксичны, устойчивы и безопасны при хранении, не разрушают и не обесцвечивают  материалов, их водные растворы бесцветны и не имеют запа-

ха, взрыво- и пожаробезопасны, не накапливаются в организме. Поэтому они могут успешно конкурировать с традиционными флокулянтами и биоцидами в водоподготовке и очистке сточных вод. Их применение позволяет полностью отказаться от таких основных реагентов, как хлор, озон, сернокислая медь, снизить расход минеральных коагулянтов (сульфата или оксихлорида аммония, хлорного железа), упростить технологию водоочистки, повысить ее экологическую безопасность.

Очистка сточных вод

Критерием   эффективности флокулянтов служит снижение содержания  взвешенных  веществ, химической (ХПК) и биологической (ВПК) потребно-

ста а кислороде. В табл. 1 по этим трем показателям сопоставлена эффективность очистки сточных вод катионным и анионным [полиакриламнд в сочетании с А12(S04)з  флокулянтами.

Помимо взвешенных веществ и растворимой органики (ХПК, ВПК) катионные электролиты эффективно удаляют из сточных вод нефтепродукты, ПАВ, красители, соли металлов, сульфиды. Разработаны [2] технологические схемы очистки с помощью катионных полиэлектролитов судовых и нефтесодержащих сточных вод. Введение 1,5-2 мг/л   биопага  совместно  с А12(S04)з  в сточную воду, содержащую 260 мг/л нефтепродуктов и взвешенных веществ, обеспечивает после отстаивания и фильтрования их остаточное содержание на уровне 2-6 мг/л. Подобная схема с использованием биопага и оксихлорида алюминия разработана для очистки сточных  вод станций мойки автотранспорта [З].

Особую    проблему представляет    очистка сточных вод кожевенных и меховых производств, а также   красильно-отделочных производств текстильной промышленно-

сти. Стоки этих производств характеризуются высоким содержанием сульфидов (до 6,5 г/л), ПАВ (200-250 мг/л) я красителей (до 1,2 г/л). Применение биоцидных катионных полиэлектролитов для очистки этих стоков желательно также с точки зрения подавления тионовых бактерии, вызывающих разрушение трубопроводов (образующееся серной кислотой). При использовании биопага в сочетании с оксихлоридом алюминия содержание сульфидов в этих стоках снижается до 2-3 мг/л, а при дополнительном использовании анионного флокулянта гипана - до 0,8 мг/л. Содержание ПАВ в сточных водах удается снизить до 3-5 мг/л, содержание красителей - до 0,2-0,8 мг/л (при использовании минеральных сорбентов, модифицированных    ПГМТ). Разработана также [2] технологическая схема очистки сточных вод, содержащих биохимически стойкие пигменты и красители.

Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) для металлообработки представляет собой высокоустойчивую эмульсию типа «масло в воде». В ходе работы она загрязняется частицами металла, пыли, солей (от сгорания маслопродуктов); с течением времени загнивает, что является основной причиной ее замены на свежую. Методы утилизации СОЖ - термические, электрические, биологические связаны с потребностью в дополнительных площадях и большим расходом электроэнергии.

О. Ю. Кузнецовым и И. И. Данилиной (ГУП «Институт Мосво-доканалНИИпроект») разработан простой и удобный одностадийный метод утилизации отработанных СОЖ путем введения в них ПГМГ и перемешивания. Новая технология прошла промышленные испытания на цеховых и общезаводских очистных сооружениях автозавода «ЗиЛ». При использовании этого метода СОЖ легко разделяется на воду (содержание    нефтепродуктов 40-90 мг/л, СПАВ 5-25 мг/л,

ОМИ 10-15 кол/л, ХПК 3,5-5,5 мг-экв/л) и непрозрачное, малоподвижное масло темно-коричневого цвета с плотностью 0,946 г/см3 (содержание нефтепродуктов 80-82 %, воды -12 %, окалина, пыль, органические и минеральные присадки). Вода указанного состава пригодна для повторного использования в составе СОЖ или может быть сброшена в ливневую канализацию- Масляная составляющая может быть утилизирована в производстве битумных эмульсионных материалов.

Мосводоканал НИИ проектом на основе использования биопага разработана технологическая схема замкнутого цикла водопользования машиностроительного предприятия. Для очистки производственных сточных вод перед их повторным использованием в оборотной системе вводят 2 мг/л биопага и 15 мг/л А12(S04)з. После такой обработки содержание нефтепродуктов в сточной воде снижается со 180 до 2 мг/л, взвешенных веществ с 200 до 3-4 мг/л. При этом практически весь использованный биопаг вовлекается и процесс флокуляции: его остаточная концентрация в отстоянной воде не превышает 0,3-0,5 мг/л. Такое содержание биопага предотвращает биообрастание в оборотной системе. Для уничтожения уже существующих в оборотной системе биообрастании необходима значительно большая доза биопага - 0,1 %. При такой концентрации гибель водорослей в системе происходит за 7 дней. Алгицидный эффект бнопага может быть достигнут и при более низких концентрациях, но за более продолжительное время контакта. Следует отметить, что при антисептировании оборотной воды гораздо более токсичным веществом - гидразин-гидратом для полного уничтожения хлореллы при тех же концентрациях биоцида и микроорганизма требуется 27 дней.

Биоцидный флокулянт биопаг использовался для дезинфекции

и очистки сильно загрязненных сточных вод Таганского мясокомбината, содержащих кровь убойных  животных,  остатки фарша после мойки оборудования н другие белковые примеси, характерные для предприятий мясной промышленности. При добавлении к таким стокам биопага происходит не только их обеззараживание, но и осаждение большей части белковых загрязнений совместно с другими механическими примесями. Поскольку для обеззараживания таких  высокоинфицироаанных стоков используется значительное количество биопага, одновременно с дезинфекцией коагулируется большая часть водорастворимого белка. Так, при добавлении 0,25% биопага к сточной воде содержание сухого остатка в ней снижается в 4 раза (с 15 до 4 г/л). Микробиологические исследования надосадочной жидкости и осадка показали, что после добавления 0,25 % биопага содержание контролируемых микроорганизмов (E.coli, Proteus) снижается до санитарных норм. Полную гибель всех микроорганизмов в сточной воде мясокомбината вызывала доза биопага - 1 %.

Спекулирующее   действие ПГМГ обеспечивается присутствием в каждом его элементарном звене катионной гуанидиновой группировки, этот же фактор делает его и высокоэффективным биоцидом. В отличие от ПГМГ антимпкробный эффект другого известного катионного полиэлектролита - ПЭИ невысок.

Удачным сочетанием высокой катионности с биоцидной активностью являются разработанные в Институте эколого-технологических проблем (ИЭТП) блок-сополимеры ПЭИ с ПГМГ. Сополимеры ПЭИ - ПГМГ обладают высокой бноцидностью, уникальной  катионностью  и комплексообразующей способностью к солям металлов.

Санитарно-гигиенические  и токсикологические   исследова-

ния ПГМГ и ПЭИ, выполненные на кафедре коммунальной гигиены Московской медицинской академии им. Сеченова, показали, что недеиствующая доза ПГМГ в воде равна 3 мг/л. Эта величина рекомендована в качестве ориентировочно-безопасного уровня воздействия. Сходными токсикологическими характеристиками обладает ПЭИ, а следовательно, и блок-сополимеры обоих катионных полиэлектролитов.

Для определения предельно допустимой концентрации фосфата ПГМГ (фосфопаг) в воде рыбохозяйственных водоемов в Ярославском  государственном университете проводились лабораторные исследования токсичности этого препарата для гидробионтов: водорослей (сцене-десмус), зоопланктона (дафния магна), зообентоса (хирономиды), взрослых форм осетровых рыб. Было установлено, что наиболее чувствительными к фосфопагу являются сине-зеленые

водоросли сценедесмус: недеи-ствующая концентрация составляет 0,0001 мг/л. На порядок менее чувствителен к фосфопагу зоопланктон. Для рыб и зообентоса недействующей концентрацией является 1 мг/л.

Дезинфекция питьевой воды

ПГМГ является высокоста-бильным и малотоксичным соединением, поэтому он разрешен Российским   государственным комитетом санитарно-эпидемио-логического надзора в качестве биоцидного  флокулянта  для очистки и дезинфекции питьевой воды централизованного водоснабжения. Допустимые концентрации биопага и фосфопага в питьевой воде составляют 1 и 1,5 мг/л соответственно. В концентрации 0,1 мг/л (ПДК) ПГМГ не оказывает влияния на процесс естественного самоочищения водоемов. Использование солей ПГМГ для очистки и дезинфекции питьевой воды в указанных концентрациях по своей эффективности равносильно ее озони

рованию или хлорированию, однако в отличие от них не оказывает раздражающего действия на слизистые и кожные покровы, не сопровождается накоплением в воде канцерогенных веществ (полихлорированные алкилены), не вызывает аллергической реакции у людей и коррозии оборудования.

На Украине разрешено использование фосфата ПГМГ в качестве обеззараживающего реагента с флокулирующими свойствами (под названием «Аква-тон») в процессах подготовки питьевой воды, воды плавательных бассейнов и обеззараживания городских и промышленных сточных вод. НТЦ «Укрводбезпека» (г. Киев) показано, что использование этого продукта для очистки воды равносильно хлорированию, но менее опасно.

Для оценки перспектив применения фосфата ПГМГ (фосфопаг) в технологии подготовки питьевой воды в системах централизованного .водоснабжения

Т зб ли ц а 2

| Доза хнмикатов, мг/л |  |  | Очищенная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2 SO4)3 | фосфопаг | хлор | мутность, мг/л | цветность, град | остаточный А1,.мг/л | ХПК, мг/л | СНС13 мг/л | Коли индекс | остаточный С1,мг/л | микробное число | остаточный фосфопаг, r/л |
| Стандарт* | - | - | 1.5 | 20 | 0.5 | - | 60 | 13 | 0,8-1,2 | 100 | - |
| Контроль (р.Десна)* | - | - | 1.2 | 29 | 0 | 9,2 | 14 | 230 | - | 480 | - |
| 0 | ^ | - | 1,4 | 23 | - | 7,2 | - | <3 | - | 70 | - |
| 20 | 0,5 | - | 1.1 | 17 | 0.38 | 7 | 14 | 24 | 0 | 6 | 0,2 |
|  | 1 | - | 0,9 |  | 0,42 | 6,8 |  | <3 |  | 3 | 0,3 |
|  | 1.5 | - | 1.1 |  | 0,4 |  |  | 6 |  | 8 | 0,5 |
|  | 2 | - |  |  | 0,32 |  |  | <3 |  |  | 0.6 |
|  | - | 0.5 | 0,9 | 13 ' | 0.4 | 6,2 | 36 | 78 | Следы | 3 | - |
|  | - | 1,5 | 0,7 | 11 |  | 6,1 | 46 | <3 | 0.12 |  | - |
|  | - | 3 |  | 9 |  | 5,8 | 70 |  | 0,39 | 2 | - |
| 0 | 3 | - | 3.3 | 26 | 0 | 9 | 14 |  | 0 | 7 | - |
| 40 | 1.5 | - | 3 | 10 | - | 7.2 |  |  |  | 12 | 1.2 |
|  | 0.5 | - | 3.2 | 11 | - |  |  | 3 |  | 18 | - |
|  | 1 | - |  |  | - | 7.4 |  | <3 |  | 12 | - |
|  | 0.05*** | : | 0.58 | 25 | 0.26 | 8,8 | 6 |  | - | 43 | - |
|  | 0.05**** |  |  | 23 | 0.19 | 8.3 | 5.6 |  | - | 18 | - |
|  | 0,05 |  |  | 25 | 0,3 | - | 5,3 | 3 | - | 41 | - |
| Контроль (р. Волга) | 0 | 0 |  | 50 | - | 13.6 | - | 500 | - | 52 | - |
| *В качестве стандарта указаны параметры воды после фильтрования. **Приведены параметры исходной воды из р. Десны в период испытании. ***Использовался безводный «бнопаг». **** Использовался «биопаг» в виде водного раствора, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| на Деснянской водопроводной станции ГКО «Киевводоканал» были проведены испьпания фосфопага. Для сравнения параллельно проводили обработку воды коагулянтами: сульфатом алюминия и хлором. Приводимые в табл. 2 сравнительные данные испытании фосфопага и хлора при водоподготовке получены после трехчасового отстаивания воды, имитирующего работу отстойников, но без фильтрации. Сходные результаты получены в Нижегородском Водоканале при использовании биопага совместно с хлором для дезинфекции питьевой воды, взятой из р, Волги; для сравнения с биопагом использовался нейтральный флокулянт К211. Результаты табл. 2 свидетельствуют, что применение фосфопага в дозе 1,5 мг/л обеспечивает надежный обеззараживающий эффект. Показатель | Исходная речная вода | Очищенная вода | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 40-52 | 5.2-9,6 | До 10 |
| Щелочность | 2.6 | 2.8-2.9 | 2.6-3.2 |
| ХПК | 69,3 | 56.6-60.1 | До 70 |
| Колииндекс | 106 | 102 | До 103 |
| Колифаги. БОЕ/л | 200 | 20 | - |

При очистке н дезинфекции воды питьевого назначения с помощью ПГМГ наиболее удобным является режим дробного дозирования препарата is дозе 0,3 мг/л   перед   осветлительным фильтром и дополнительно в дозе 0,2 мг/л перед подачей в сеть для создания пролонгированного антимикробного эффекта. Дезинфекция воды биоцид-ным  флокулянтом  позволяет снизить необходимую дозу минерального коагулянта с 10-15 до 5 мг/л. Одновременно исключается биообрастание оборудования и обеспечивается необходимое качество очищенной воды по всем показателям (табл. 3).

Присутствие ПГМГ придает воде пролонгированный антимикробный эффект: вызывает быструю гибель грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вирусов, а также основных компонентов биоценоза обрастания - микромицетов, дрожжей и водорослей. Доза биопага 1 мг/л при контакте в течение 1 ч обеспечивает полное обеззараживание воды по нормируемым   микроорганизмам: Е.Coli  и колифага Т. Новая

порция микроорганизмов, внесенная в уже однажды обеззараженную ПГМГ воду, деконтаминируется без добавления препарата в течение 20-30 мин.

Использование  биопага  и фосфопага в технологии обеззараживания питьевой воды обеспечивает улучшение качества воды по таким показателям, как мутность и цветность. В отличие от дезинфекции хлором или озоном в этом случае не требуется специальной очистки продезинфицированной воды от токсичных продуктов реакций озона и хлора с органическими загрязнениями. При необходимости нейтрализацию остаточной концентрации биоцидного флокулянта осуществляют половинной дозой анионного флокулянта (полиакриламида,  карбоксиме-тилцеллюлозы). Для приготовления рабочих растворов ПГМГ (0,1-1 %) и его дозировання в воду используется стандартное оборудование; не требуются особые меры безопасности, как это имеет место при хлорировании или озонировании.

Экономическая    эффективность обеззараживания питьевой воды с использованием ПГМГ включает экономию затрат на оборудование и эксплуатацию хлорного цеха и мероприятия по удалению из очищенной воды токсичных продуктов взаимодействия хлора (или озона) с органическими загрязнениями, присутствующими в воде из поверхностного источника водоснабжения.

Помимо растворимых в воде биопага и фосфопага для обеззараживания питьевой воды можно использовать разработанные в ИЭТП биоцидные сорбенты на

основе ПГМГ и пористых носителей (активированного угля или цеолита-цеопага). Цеопаг обладает катнонообменной (1-1,1 мг-экв/г) и анионообменной (0,1-0,2 мг-экв/г) емкостью и биоцидными свойствами. При прохождении через колонку с цеопагом вода деионизируется и обеззараживается.   Отработавший цеопаг регенерируется промыванием (противотоком) раствором NaCI.

Обеззараживание воды лечебных и плавательных

бассейнов Дезинфекция воды плавательных и лечебных бассейнов в соответствии с рекомендациями Минздрава [4] не обеспечивает полной инактивации сннегнойной палочки, вызывающей различные воспалительные заболевания. Соли ПГМГ (фосфопаг и биопаг) обладают высокой бактерицидной активностью против синегнойной инфекции: 0,025%-ный раствор фосфопага за 1 ч полностью инактивирует штамм АТСС 27859 Pseudomonas aeruginosa; при 0,0125-0,00625%-ной концентрации фосфопага полная инактивация этого штамма требует более продолжительного воздействия.

В связи с отмеченным, фосфопаг рекомендован в качестве обеззараживающего агента для воды плавательных и лечебных бассейнов. Наиболее полное и стабильное обеззараживание воды бассейнов достигается при растворении в ней 1,5 мг/л фосфопага и использовании биоцидного сорбента цеопага в фильтрующем устройстве бассейна [4].

По заключению Российского научного центра реабилитации и

Таблица 3

физиотерапии МЗ РФ использование препаратов ПГМГ является наиболее перспективным направлением в области спнитарной обработки воды плаватель-ных бассейнов от сипегнойной инфекции и других видов потенциально патогенных микроорганизмов. В отчете АОЗТ «Багира» (С.-Петербург) описаны натурные испытания по применению фосфопага в качестве дезинфицирующего средства в плавательном бассейне. Отмечается. что использование фосфопага вместо хлорирования обеспечивает требуемое по физико-химическим и санитарно-гигиеническим нормам отсутствие загазованности хлором помещений бассейна. Корректировка с бактериальным анализом прово-

дится не чаще двух раз в месяц.

Минздравом РФ бнопаг разрешен [5] также для обеззараживания водозаборных сооружений минеральной воды, средств ее транспортировки и бальнеотехнического оборудования. Для практического применения в условиях обеззараживания бальнеотехнического оборудования используют 0,1%-ный водный раствор хлорида ПГМГ (биопаг). Системы заливаются дезинфицирующим раствором не менее чем на 1 ч, затем раствор сливают, а систему промывают водопроводной водой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. Ге м б и ц к и и П. А., Жук Д, С., Каргин В. А. Поли-

этиленимин.  -  М.:  Наука, 1971.

2. В е и ц е р Ю- И., М и н ц Д. М. Высокомолекулярные   флоку-лянты в процессах очистки природных и сточных вод. - М.:

Стройяздат,1974 г.

3. Кузнецов О, Ю-,Д а н и л и -н л Н. И. Экологически безопасные и полимерные биоциды. -М.: ИЭТП,2000.

4. Методические указания по проведению профилактической дезинфекции в спортивных плавательных бассейнах .№ 18-2/6 МЗ СССР.-М., 1980.

5. Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям: Методические рекомендации № 96/225 МЗ РФ. -М.,1997.