ЗАО «Логосепт»

119991,  Россия,  г. Москва, проспект  Вернадского  41.

Тел. 431-5091,т/ф 430-8319,541-1651 E-mail: logosept@narod.ru

WWW.LOGOSEPT.NAROD.RU

Памятка

- Для дезинфекции воды частных плавательных бассейнов рекомендуется использовать раствор дезинфицирующего средства «Биопаг-Д» (20% водный раствор по действующему веществу – полигексаметилен гидрохлорид (Биопаг)).

- Для дезинфекции одного кубического метра воды требуется поддержание концентрации Биопага в воде бассейна на уровне 4-8 мг/л (или при пересчете на дезсредство «Биопаг-Д» - 20-40 мл на кубический метр).

- Расчетное время снижения концентрации Биопага в воде бассейна (с 6-8 мг/л до 2 мг/л) составляет 20-30 дней, но оно может меняться в ту или иную сторону (чем меньше посещаемость, тем дольше срок работы Биопага и наоборот).

- Помимо прямого расчета необходимого количества Биопага для дезинфекции воды следует учитывать обязательный расход препарата, осаждаемого на загрузочном материале фильтров, чаще всего – песок. Расчетный расход Биопага на песке составляет 4-6 г (или 20-30 мл) на один килограмм песка.

- Вода должна быть дехлорирована и очищена с помощью коагулянта и последующей фильтрацией в течение 3-5 часов до первичного введения дезсредства «Биопаг-Д» в воду бассейна. При использовании водопроводной воды дехлорирование проводится путем отстаивания воды в течение одних-двух суток.

- Введение Биопага, который «осядет» на песке производят следующим образом. 
Во-первых, вводят в воду бассейна раствор «Биопага-Д» из расчета 4 г на кг песка (по «Биопагу» или 20 мл – «Биопага-Д») и производят запуск насосов для перемешивания препарата с водой и прогонки воды через фильтры для «насыщения» песка. Далее необходимо проконтролировать содержание «Биопага» в воде с помощью экспресс методики. При недостаточной концентрации «Биопага» в воде (0-4 мг/л) проводят дополнительное введение раствора «Биопага-Д».

- Последующее добавление «Биопага» в воду бассейна осуществляется после проведения экспресс-анализа и получения цветовой пробы, соответствующей содержанию Биопага в воде - 0-4 мг/л. В случае получения сине-голубого окрашивания (6-8 мг/л) добавление реагента не производится.

ПРИМЕР

Задача: Рассчитать расход средства «Биопаг-Д» для частного бассейна на предполагаемый купальный сезон.

Дано: Размеры бассейна: длина – 4 метра, ширина – 5 метров, глубина – 2 метра.

Масса песка в фильтрах 80 кг. Купальный сезон 4 месяца (120 дней).

Поддерживаемая концентрация ПГМГ в воде бассейна: 6 мг/л.

Решение:

- Объем воды бассейна: 4 м * 5 м * 2 м = 40 кубических метров.

- Осядет препарата (Биопага) на песке: 6 г/кг * 80 кг = 0,480 кг (или в пересчете на 20%-го водный раствор – «Биопаг-Д»: 0,480 * 5 = 2,4 л).

- Расход препарата на дезинфекцию воды бассейна – первичная обработка:

40 куб. метров * 6 г/куб. метр = 240 г Биопага (или в пересчете на 20%-го водный раствор – «Биопаг-Д»: 240 * 5 = 1,2 л).

- Дополнительный расход препарата на дезинфекцию воды бассейна через каждые 20 дней (при необходимости):

40 куб. метров * 4 г/куб. метр = 160 г Биопага (или в пересчете на 20%-го водный раствор – «Биопаг-Д»: 160 * 5 = 0,8 л).

- Расход препарата на купальный сезон:

(120 дней – 20 дней) / 20 дней * 160 г = 0,8 кг Биопага (или в пересчете на 20%-го водный раствор – «Биопаг-Д»: 0,8 * 5 = 4,0 л).

- Итого дезсредства «Биопаг-Д» на сезон:

(2,4 л + 1,2 л + 4,0 л) = 7,6 л.

Ответ: На плавательный сезон бассейна с указанными размерами необходимо  8 л «Биопага-Д».